房产项目环保执行情况自查报告

九堡南片区天名杨公村地块项目A、C地块商品住宅及配套公建 项目于  2010年5月通过环保部门审批，于  2017年5月主体建设完成，现将项目环保执行情况报告如下：

- 项目总体情况

项目用地面积为23900㎡，地块主要包括 住宅及配套公建  。主要经济指标环评要求和实际建成情况见下表：

项目主要技术经济指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 环评上的数值 | 实际建成的数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总建筑面积 | 平方米 | 94081 | 93943 |
| 2 | 地上建筑面积 | 平方米 | 71752 | 71698 |
| 3 | 地下建筑面积 | 平方米 | 22329 | 22245 |

项目各幢建筑功能表

| 建筑单体 | 总层数 | 楼层 | 环评上的功能设置 | 实际的功能设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24#楼 | 2层 | 1层 | 商业、物业管理用房、社区卫生用房 | 商业、物业管理用房、社区卫生用房 |
|  |  | 2层 | 商业、物业管理用房 | 商业、物业管理用房 |
| 9#楼 | 28层 | 1层 | 住宅、信报箱、架空层 | 住宅、信报箱、架空层 |
|  |  | 2-28层 | 住宅 | 住宅 |
| 10#楼 | 21层 | 1层 | 住宅、信报箱、架空层 | 住宅、信报箱、架空层 |
|  |  | 2-21层 | 住宅 | 住宅 |
| 11#楼 | 18层 | 1层 | 住宅、信报箱、架空层 | 住宅、信报箱、架空层 |
|  |  | 2-18层 | 住宅 | 住宅 |
| 地下室1层 |  |  | 地下车库（497个车位）、排烟机房、变配电房（4个，分别位于9#楼西北侧空地下方一处、9#楼东北侧空地下方两处、9#楼西北侧空地下方一处）、消防水泵房（9#楼东侧空地下方）、消防水池（9#楼东侧空地下方）、生活水泵房（11#楼东侧空地下方）、风机房（各住宅楼下方） | 地下车库（464个车位）、排烟机房、变配电房（4个，分别位于9#楼西北侧空地下方一处、9#楼东北侧空地下方两处、9#楼西北侧空地下方一处）、消防水泵房（9#楼东侧空地下方）、消防水池（9#楼东侧空地下方）、生活水泵房（11#楼东侧空地下方）、风机房（各住宅楼下方） |

地下车库排气筒情况表

| 地下 车库 | 面积 | 环评上的排气筒数量、高度及位置 | 实际建成的排气筒数量、高度及位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 22245 平方米 | 排气筒9个； 9#楼7个，位于9#楼屋顶，高度约85.8m 10#楼1个，位于10#楼屋顶，高度约63.95m 11#楼1个，位于11#楼屋顶，高度约54.95米 | 排气筒9个； 9#楼7个，位于9#楼屋顶，高度约85.8m 10#楼1个，位于10#楼屋顶，高度约63.95m 11#楼1个，位于11#楼屋顶，高度约54.95米 |

餐厅油烟排气筒情况表

| 餐厅 | 面积 | 环评上的排气筒数量、高度及位置 | 实际建成的排气筒数量、高度及位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无餐厅 | / | / | / |

地下车库出入口情况表

| 地下车库出入口 | 环评上的位置，与内部建筑、周边敏感点的距离 | 实际建成的位置，与内部建筑、周边敏感点的距离 |
| --- | --- | --- |
| AC-1#出入口(敞开式） | 9#楼东北侧；距离9#楼东北侧住宅22m | 9#楼东北侧；距离9#楼东北侧住宅22m |
| AC-2#出入口（敞开式） | 9#楼西北侧；距离9#楼西北侧住宅48m | 9#楼西北侧；距离9#楼西北侧住宅48m |

项目设备房位置及设备明细表

| 设备名称 | 环评上的位置、类型及数量 | 实际建成的位置、类型及数量 |
| --- | --- | --- |
| 生活水泵 | 地下室1层生活水泵房（11#楼东侧空地下方）、高区变频加压水设备1套，配泵3台，两用一备，中区变频加压水设备1套，配泵3台，两用一备，低区变频加压水设备1套，配泵3台，两用一备 | 地下室1层生活水泵房（11#楼东侧空地下方）、高区变频加压水设备1套，配泵3台，两用一备，中区变频加压水设备1套，配泵3台，两用一备，低区变频加压水设备1套，配泵3台，两用一备 |
| 消防水泵 | 地下室1层消防水泵房（9#楼东侧空地下方）、消火栓泵2台，一用一备，自喷泵2台，一用一备 | 地下室1层消防水泵房（9#楼东侧空地下方）、消火栓泵2台，一用一备，自喷泵2台，一用一备 |
| 风机 | 地下一层各风机房、3台低噪音柜式离心风机、11台消防通风两用柜式离心风机、8台壁式轴流风机 | 地下一层各风机房、3台低噪音柜式离心风机、11台消防通风两用柜式离心风机、8台壁式轴流风机 |
| 变压器 | 地下一层，4处（分别位于9#楼西北侧空地下方一处、9#楼东北侧空地下方两处、9#楼西北侧空地下方一处）、SCB13-800kVA干式变压器5台、SCB13-1000kVA干式变压器3台。 地面一层,1处，位于10#楼北侧空地处，箱变S13-M-400KVA变压器1台。 | 地下一层，4处（分别位于9#楼西北侧空地下方一处、9#楼东北侧空地下方两处、9#楼西北侧空地下方一处）、SCB13-800kVA干式变压器5台、SCB13-1000kVA干式变压器3台。 地面一层,1处，位于10#楼北侧空地处，箱变S13-M-400KVA变压器1台。 |

- 污染防治措施落实情况

环评报告中防治措施要求情况表

| 污染类型 | 环评上要求的防治措施 | 实际建成的防治措施 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | - 采用雨、污分流制排水系统，室内排水污、废分流。 - 雨水经收集后排入市政雨水管网；生活废水经化粪池处理、幼儿园食堂废水经隔油池处理后和其他污水汇合，达标（GB8978-1996中三级标准，除氨氮执行CJ3082-1999中的标准限值）后，就近排入市政污水干管。 - 本项目建设单位承诺，如因项目污水纳管未能如期实施，则项目住房不交付使用。 | - 1、采用雨、污分流制排水系统，室内排水污、废分流。 - 2、雨水经收集后排入市政雨水管网；生活废水经化粪池处理、幼儿园食堂废水经隔油池处理后和其他污水汇合，达标（GB8978-1996中三级标准，除氨氮执行CJ3082-1999中的标准限值）后，就近排入市政污水干管。 3、本项目建设单位承诺，如因项目污水纳管未能如期实施，则项目住房不交付使用。 |  |
| 废气 | - 在地下车库内安置换气装置，使地下车库空气质量达标。 - 地下车库汽车尾气经收集后通过竖井至各建筑主楼屋顶高空达标排放。 | - 1、在地下车库内安置换气装置，使地下车库空气质量达标。 2、地下车库汽车尾气经收集后通过竖井至各建筑主楼屋顶高空达标排放。 |  |
| 噪声 | - 3、优先选用低噪声的设备。 - 4、泵房、排烟机房、风机房、开闭所、电梯机房等在设备安装时应根据其振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔声垫，保证有效隔振；上述设备房应设置单独隔声间。 - 5、穿过墙壁、楼板等构筑物的管道，应采用弹性支撑（采永弹性垫或橡胶套管隔离）避免和减少管道振动产生的噪声辐射。 - 6、在风机的进/出风口、送/回风管等空气动力噪声高的部位根据其位置和对环境的影响情况，安装相应的消声器。 - 7、项目地下车库出入口安装钢结构隔声顶棚，出入坡道采用低噪声坡道。 | - 3、优先选用低噪声的设备。 - 4、泵房、排烟机房、风机房、开闭所、电梯机房等在设备安装时应根据其振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔声垫，保证有效隔振；上述设备房应设置单独隔声间。 - 5、穿过墙壁、楼板等构筑物的管道，应采用弹性支撑（采永弹性垫或橡胶套管隔离）避免和减少管道振动产生的噪声辐射。 - 6、在风机的进/出风口、送/回风管等空气动力噪声高的部位根据其位置和对环境的影响情况，安装相应的消声器。 7、项目地下车库出入口安装钢结构隔声顶棚，出入坡道采用低噪声坡道。 |  |
| 固废 | 建立健全固体废弃物收集与处理措施。生活垃圾按城管办要求设置垃圾收集点，做好卫生贮运，由杭州市环卫部门统一及时清运与处理。 | 建立健全固体废弃物收集与处理措施。生活垃圾按城管办要求设置垃圾收集点，做好卫生贮运，由杭州市环卫部门统一及时清运与处理。 |  |

建设单位名称（盖章）

日期: